Grænsefladeskemaer for projekter med ekstern rådgiver

Indholdsfortegnelse

Generel forklaring til skemaer	1

GFS_01a_R, Grænseflader for bygningsautomation og øvrige bygningstekniske installationer	2

GFS_01b_R, Grænseflader for bygningsautomation og øvrige bygningstekniske installationer, med elinstallationer for CTS udført under el-arbejdet	3

GFS_02_R Grænseflader for rumstyringer for klima	4

GFS_03_R Grænseflader for rumstyringer for belysning	6

GFS_04_R Grænseflader ved etablering af Administrativt og Tidligt netværk	8

Generel forklaring til skemaer

Nedenstående skemaer beskriver grænseflader for leverancer og ydelser primært mellem arbejder/entreprenører.

Skemaerne indeholder ikke egentlige projekteringsydelser men angiver i hvilket omfang der, i relation til et specifikt emne, er udarbejdet et oplæg af rådgiver.

Der er 2 ”Grænseflader for bygningsautomation og øvrige bygningstekniske installationer” GFS_01a og GFS_01b. Normalt anvendes GFS_01a hvor det til CTS-arbejdet hørende el-arbejde udføres af CTS-entreprenøren. I grænsefladeskema GFS_01b udføres el-arbejder for CTS af el-entreprenøren. Skema GFS_01b må kun anvendes når dette er aftalt med AAU.

GFS_01a_R, Grænseflader for bygningsautomation og øvrige bygningstekniske installationer

Udarbejdet: JKJA	Kontrolleret: HNS	Godkendt: PEHE

|  |  | Rådg. Ing. | AUT/ CTS | EL | VVS | Vent | Bygh. AAU | Andre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Projektmateriale | 1.01 Systemkonfiguration (hovedcentral, netværk og undercentraler) | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.02 Procesdiagram og funktionsbeskrivelse | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.03 Komponentspecifikation | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.04 Kredsskema for effektkredse og forbindelsesskemaer for ventilatorer, pumper mv. | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.05 Kredsskema for styre- og signalkredse og forbindelsesskemaer for automatik |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.06 Forbindelsesskemaer for signaler til andre arbejder | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.07 Indstillingsværdier, alarmer, driftstider mv. | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.08 Integration med bygherrens IT-netværk |  | A |  |  |  | O |  |
| 2. Automatik og tavler | 2.01 Regulatorer, undercentraler, noder, hjælperelæer og transformere mv. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.02 Sammenbygget automatik- og krafttavle med klemmer og udstyr inkl. sikringer, grupper og evt. motorværn mv. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.03 Automatikkomponenter i vent. anlæg kanaler/aggregater. |  | LI |  |  | M |  |  |
|  | 2.04 Automatikkomponenter for rør |  | LI |  | M |  |  |  |
|  | 2.05 Automatikkomponenter i rum på væg/loft etc. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.06 Målere for el-køl-varme-vand, inkl. kommunikations modul. |  | I | LIM | LM |  |  |  |
|  | 2.07 Frekvensomformere inkl. kommunikationsmodul |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.08 Motorstyrede VAV-terminaler, anemostater o. lign. |  | I |  |  | LMI |  |  |
|  | 2.09 Fancoil units med indbygget automatik. |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.10 Lokale gateways, routere, switche for kommunikation mellem TCP/IP og busbaserede enheder. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 Netværksudstyr, routere, switche i bygherrens netværk |  |  |  |  |  | A |  |
| 3. El-arbejde | 3.01 Opsætning af kombineret kraft og automatiktavler |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.02 Elforsyning til tavler |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.03 El-inst. mellem tavler og kraft inden for teknikrum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.04 El-inst. mellem tavler og kraft uden for teknikrum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.05 El-inst. mellem tavler og automatik inden for teknikrum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.06 El-inst. mellem tavler og automatik uden for teknikrum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.07 El-inst, mellem VAV-terminaler, måler/tælleværk mv. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.08 El-inst. mellem automatik- og fordelingstavler |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.09 Føringsveje inden for teknikrum |  | A | A(4) |  |  |  |  |
|  | 3.10 Hovedføringsveje uden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.11 Supplerende føringsveje uden for teknikrum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.12 Supplerende føringsveje inden for teknikrum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.13 Potentiale og udligningsforbindelser (Tavler og aggregater) |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.14 Supplerende udligningsforbindelser af automatik og føringsveje (a), Øvrige (b) |  | A(a) | A(b) |  |  |  |  |
|  | 3.15 ID-mærkning af komponenter, kabler og tavler | O |  | A(1) |  |  |  |  |
|  | 3.16 Tjeklister for elinstallationer og korrekt montering |  | A(1) | A(1) |  |  |  |  |
|  | 3.17 Demontering af eksisterende automatikanlæg inkl. tavler | O | A |  |  |  | O |  |
| 4. Færdiggørelse | 4.01 Indreg. af vandmængder/luftmængder inkl. dokumentation |  | (2) |  | A(1) | A(1) |  |  |
|  | 4.02 Kontrol af målere for fjernaflæsning af el-varme-vand |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.03 Funktionsafprøvning drift/alarm inkl. tjeklister |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.04 Indregulering af reguleringssløjfer |  | A |  | (2) |  |  |  |
|  | 4.05 Idriftsætning af netværk, routere mv. |  | A(1) |  |  |  | A(1) |  |
|  | 4.06 Kurser/instruktion af bruger i betjening af anlæg på dansk |  | L | L | L | L |  |  |
|  | 4.07 CE-dokumentation for egne maskinleverancer |  | A | A(3) | A(3) | A(3) |  |  |
|  | 4.08 CE-dokumentation/mærkning for det samlede maskinanlæg |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.09 Dokumentation og betjeningsvejledning |  | A |  |  |  |  |  |
| O=Oplæg L=Levering M=Montering I=Idriftsættelse og indregulering A=alt inklusiv dog eksklusiv oplæg "O" (1) for egne arbejder, (2) nødvendig bistand til idriftsættelse og indregulering, (3) Overensstemmelseserklæringer for delanlæg, (4) Hovedføringsveje. |  |  |  |  |  |  |  |  |

GFS_01b_R, Grænseflader for bygningsautomation og øvrige bygningstekniske installationer, med el-installationer for CTS udført af el-arbejdet.

Udarbejdet: JKJA	Kontrolleret: HNS 	Godkendt: PEHE

|  |  | Rådg. Ing. | AUT/ CTS | EL | VVS | Vent | Bygh. AAU | Andre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Projektmateriale | 1.01 Systemkonfiguration (hovedcentral, netværk og undercentraler) | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.02 Procesdiagram og funktionsbeskrivelse | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.03 Komponentspecifikation | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.04 Kredsskema for effektkredse og forbindelsesskemaer for ventilatorer, pumper mv. | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.05 Kredsskema for styre- og signalkredse og forbindelsesskemaer for automatik |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.06 Forbindelsesskemaer for signaler til andre arbejder | O | A | L |  | L | L |  |
|  | 1.07 Indstillingsværdier, alarmer, driftstider mv. | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.08 Integration med bygherrens IT-netværk |  | A |  |  |  | O |  |
| 2. Automatik og tavler | 2.01 Regulatorer, undercentraler, noder, hjælperelæer og transformere mv. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.02 Sammenbygget automatik- og krafttavle med klemmer og udstyr inkl. sikringer, grupper og evt. motorværn mv. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.03 Automatikkomponenter i vent. anlæg kanaler/aggregater. |  | LI |  |  | M |  |  |
|  | 2.04 Automatikkomponenter for rør |  | LI |  | M |  |  |  |
|  | 2.05 Automatikkomponenter i rum på væg/loft etc. |  | LI | M |  |  |  |  |
|  | 2.06 Målere for el-køl-varme-vand, inkl. kommunikations modul. |  | I | LIM | LM |  |  |  |
|  | 2.07 Frekvensomformere inkl. kommunikationsmodul |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.08 Motorstyrede VAV-terminaler, anemostater o. lign. |  | I |  |  | LMI |  |  |
|  | 2.09 Fancoil units med indbygget automatik. |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.10 Lokale gateways, routere, switche for kommunikation mellem TCP/IP og busbaserede enheder. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 Netværksudstyr, routere, switche i bygherrens netværk |  |  |  |  |  | A |  |
| 3. El-arbejde | 3.01 Opsætning af kombineret kraft og automatiktavler |  |  | M |  |  |  |  |
|  | 3.02 Elforsyning til tavler |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.03 El-inst. mellem tavler og kraft inden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.04 El-inst. mellem tavler og kraft uden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.05 El-inst. mellem tavler og automatik inden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.06 El-inst. mellem tavler og automatik uden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.07 El-inst, mellem VAV-terminaler, måler/tælleværk mv. |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.08 El-inst. mellem automatik- og fordelingstavler |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.09 Føringsveje inden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.10 Hovedføringsveje uden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.11 Supplerende føringsveje uden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.12 Supplerende føringsveje inden for teknikrum |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.13 Potentiale og udligningsforbindelser (Tavler og aggregater) |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.14 Supplerende udligningsforbindelser af automatik og føringsveje (a), Øvrige (b) |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.15 ID-mærkning af komponenter, kabler og tavler |  | O | A |  |  |  |  |
|  | 3.16 Tjeklister for elinstallationer og korrekt montering |  | A(1) | A(1) |  |  |  |  |
|  | 3.17 Demontering af eksisterende automatikanlæg inkl. tavler | O | O | A |  |  | O |  |
| 4. Færdiggørelse | 4.01 Indreg. af vandmængder/luftmængder inkl. dokumentation |  | (2) |  | A(1) | A(1) |  |  |
|  | 4.02 Kontrol af målere for fjernaflæsning af el-varme-vand |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.03 Funktionsafprøvning drift/alarm inkl. tjeklister |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.04 Indregulering af reguleringssløjfer |  | A |  | (2) |  |  |  |
|  | 4.05 Idriftsætning af netværk, routere mv. |  | A(1) |  |  |  | A(1) |  |
|  | 4.06 Kurser/instruktion af bruger i betjening af anlæg på dansk |  | L | L | L | L |  |  |
|  | 4.07 CE-dokumentation for egne maskinleverancer |  | A | A(3) | A(3) | A(3) |  |  |
|  | 4.08 CE-dokumentation/mærkning for det samlede maskinanlæg |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.09 Dokumentation og betjeningsvejledning |  | A |  |  |  |  |  |
| O=Oplæg L=Levering M=Montering I=Idriftsættelse og indregulering A=alt inklusiv dog eksklusiv oplæg "O" (1) for egne arbejder, (2) nødvendig bistand til idriftsættelse og indregulering, (3) Overensstemmelseserklæringer for delanlæg, (4) Hovedføringsveje. |  |  |  |  |  |  |  |  |

GFS_02_R Grænseflader for rumstyringer for klima

Udarbejdet: HNS	Kontrolleret: JKJA	Godkendt: PEHE

|  |  | Rådg. Ing. | AUT/CTS | El | VVS | Vent | Andre | Bygh. AAU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektmateriale | 1.01 Systemkonfiguration for kommunikation | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.02 Processkema og funktionskrav | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.03 Oplæg til billeder (oversigt/etage/zoner) for visualisering af IBI-klima på CTS-anlæggets brugerflade | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.04 Komponentspecifikation | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.05 Kredsskema for styre- og signalkredse og forbindelsesskemaer for automatik | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.06 Forbindelsesskemaer for signaler til andre arbejder | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.07 Indstillingsværdier, alarmer, driftstider og lign. | O | A |  |  |  |  |  |
|  | 1.08 Systemintegrator |  | O, A |  |  |  |  |  |
| 2. IBI-komponenter | 2.01 IBI-Styreenheder, for rumstyringer for klima. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.02 IBI-bokse/tavler, IBI-samledåser, strømforsyninger |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.03 Hjælperelæer og andet udstyr til elektrisk adskillelse af tavler |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.04 IBI-komponenter på væg, rør, loft, facade |  | LM, I (1) | LM (1) | LM (1) | LM (1) |  |  |
|  | 2.05 ID-mærkning af kabler/komponenter og tavler |  | A(1) | A(1) |  |  |  |  |
|  | 2.06 Opmærkning af komponentplacering |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. El-arbejde | 3.01 Opsætning af IBI-kontrollere/IBI- tavler, forgreningsdåser |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.02 Elforsyning til IBI-bokse/tavler |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.03 El-inst. mellem IBI-boks/tavle og komponenter for rum |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.04 Hovedføringsveje |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 3.05 Supplerende føringsveje |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 3.06 Tjeklister for elinstallationer |  | A(1) | A(1) |  |  |  |  |
|  | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Netværk | 4.01 Kommunikationsudstyr for IBI inkl. kommunikationsudstyr mellem LAN (TCP/IP) og IBI-netværk |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.02 Etablering af IBI-netværk inkl. tilslutning |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.03 Afprøvning og idriftsætning af IBI-netværk for klima |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.04 Opkobling af IBI-kontrollere / IBI-noder på IBI-net |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.05 Ansvarlig for tilstrækkelig båndbredde til rådighed på IBI- netværk |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Software | 5.01 Systemsoftware for IBI, inklusiv opsætning og strukturering |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 5.02 Binding af alle funktioner for de leverede IBI-kontrollere /IBI-noder for klima. |  | A |  |  |  |  |  |
| O=Oplæg L=Levering M=Montering I=Idriftsættelse og indregulering A=alt inklusiv dog eksklusiv oplæg "O" (1) for egne arbejder (2) nødvendig bistand til idriftsættelse og indregulering |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Rådg. Ing. | AUT/CTS | El | VVS | Vent | Andre | Bygh. AAU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Færdiggørelse | 6.01 Idriftsættelse og fejlfinding for IBI-klima, inkl. KS-dokumentation |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.02 Funktionsafprøvning for klima, inkl. KS-dokumentation |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.03 Indregulering af reguleringssløjfer og styringer for IBI-klima |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.04 Visualisering og alarmering for IBI-værdier for klima |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.05 Levering af dokumentation for alle IBI-kontrollere / IBI-noder og netværk. |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.06 Levering af dokumentation for samlet IBI-system |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.07 Betjenings- og vedligeholdsvejledning |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.08 Kurser/instruktion af bruger i betjening af anlæg |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 6.09 CE-dokumentation for egne maskinleverancer |  | A | A | A | A | A |  |
|  | 6.10 CE-dokumentation og mærkning for det samlede IBI-klima anlæg |  | A |  |  |  |  |  |
| O=Oplæg L=Levering M=Montering I=Idriftsættelse og indregulering A=alt inklusiv dog eksklusiv oplæg "O" (1) for egne arbejder (2) nødvendig bistand til idriftsættelse og indregulering |  |  |  |  |  |  |  |  |

GFS_03_R Grænseflader for rumstyringer for belysning

Udarbejdet: HNS	Kontrolleret: JKJA	Godkendt: PEHE

|  |  | Rådg. Ing. | AUT/CTS | El | VVS | Vent | Bygh. AAU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektmateriale | 1.01 Systemkonfiguration for kommunikation herunder planlægning af bus og netværk for IBI-lysstyring. | O |  | A |  |  |  |
|  | 1.02 Processkema og funktionskrav | O |  | A |  |  |  |
|  | 1.03 Oplæg til billeder (oversigt/etage/zoner) for visualisering af IBI-lys på CTS-anlæggets brugerflade | O | A |  |  |  |  |
|  | 1.04 Komponentspecifikation | O |  | A |  |  |  |
|  | 1.05 Kredsskema for effektkredse og forbindelsesskemaer til lysstyring. | O |  | A |  |  |  |
|  | 1.06 Forbindelsesskemaer for signaler til andre arbejder | O |  | A |  |  |  |
|  | 1.07 Indstillingsværdier, alarmer, driftstider og lign. | O | A(1) | A(1) |  |  |  |
|  | 1.08 Systemintegrator |  | OA |  |  |  |  |
| 2. IBI-komponenter | 2.01 IBI-Styreenheder, for lys. |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.02 IBI-bokse, IBI-tavler, IBI-samledåser, strømforsyninger |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.03 Krafttavle inkl. sikringer, grupper og evt. motorværn inkl. tjekliste |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.04 Hjælperelæer og andet udstyr til elektrisk adskillelse af tavler |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.05 IBI-komponenter på loft, facade (tryk/PIR/lux) |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.06 ID-mærkning af kabler/komponenter og tavler |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.07 Opmærkning af komponentplacering |  |  | A |  |  |  |
|  | 2.08 |  |  |  |  |  |  |
| 3. El-arbejde | 3.01 Opsætning af IBI-kontrollere/IBI- tavler, forgreningsdåser |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.02 Krafttavler |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.03 El-inst. til belysningsarmaturer |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.04 Elforsyning til IBI-bokse/tavler |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.05 El-inst. mellem IBI-boks/tavle, etagetavle og evt. komponenter for rum |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.06 Supplerende føringsveje |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.07 Hovedføringsveje |  |  | A |  |  |  |
|  | 3.08 Tjeklister for elinstallationer |  |  | A |  |  |  |
| 4. Netværk | 4.01 Kommunikationsudstyr mellem LAN (TCP/IP) og IBI-bus/netværk for lysstyring. |  |  | A |  |  |  |
|  | 4.02 Etablering af IBI-netværk for sammenkobling af IBI-lysstyrings kontrollere (eventuelt opkobling af disse direkte på LAN(TCP/IP)) |  |  | A |  |  |  |
|  | 4.03 Etablering af bus for lysstyring mellem belysningsarmaturer, komponenter i rum og IBI-kontroller/gateway. |  |  | A |  |  |  |
|  | 4.04 Afprøvning og idriftsætning af bus for lysstyring |  |  | A |  |  |  |
|  | 4.05 Ansvarlig for tilstrækkelig båndbredde til rådighed på IBI-bus for lysstyring. |  |  | A |  |  |  |
| O=Oplæg L=Levering M=Montering I=Idriftsættelse og indregulering A=alt inklusiv dog eksklusiv oplæg "O" (1) for egne arbejder (2) nødvendig bistand til idriftsættelse og indregulering (3) grafisk brugerflade |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Rådg. Ing. | AUT/CTS | El | VVS | Vent | Bygh. AAU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Software | 5.01 Systemsoftware for IBI, inklusiv opsætning og strukturering |  |  | A |  |  |  |
|  | 5.02 Gruppering, adressering, programmering og binding af IBI-noder for belysning |  |  | A |  |  |  |
|  | 5.03 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Færdiggørelse | 6.01 Idriftsættelse og fejlfinding for IBI-lys inkl. KS-dokumentation |  |  | A |  |  |  |
|  | 6.02 Funktionsafprøvning for lys inkl. KS-dokumentation |  |  | A |  |  |  |
|  | 6.03 Indregulering af reguleringssløjfer og styringer for IBI-lys |  |  | A |  |  |  |
|  | 6.04 Visualisering og alarmering for IBI-værdier for lys på anlægsbilleder |  | A | (2) |  |  |  |
|  | 6.05 Levering af dokumentation for alle IBI-kontrollere / IBI-noder og netværk |  |  | A |  |  |  |
|  | 6.06 Levering af dokumentation for lysstyringssystem |  | A(3) | A |  |  |  |
|  | 6.07 Betjenings- og vedligeholdsvejledning |  | A(3) | A |  |  |  |
|  | 6.08 Kurser/instruktion af bruger i betjening af anlæg |  | A(3) | A(1) |  |  |  |
|  | 6.09 CE-dokumentation for egne maskinleverancer |  |  | A |  |  |  |
|  | 6.10 CE-dokumentation og mærkning for det samlede IBI-lysstyringsanlæg |  |  | A |  |  |  |
| O=Oplæg L=Levering M=Montering I=Idriftsættelse og indregulering A=alt inklusiv dog eksklusiv oplæg "O" (1) for egne arbejder (2) nødvendig bistand til idriftsættelse og indregulering (3) grafisk brugerflade |  |  |  |  |  |  |  |

GFS_04_R Grænseflader ved etablering af Administrativt og Tidligt netværk

Udarbejdet: JKJA	Kontrolleret: HNS	Godkendt: PEHE

|  |  | Rådg. Ing. | El | CTS | ADK, AIA,TVO |  | Bygh. IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Projekt-materiale | 1.01 Netværksstruktur (AN) | O |  |  |  |  |  |
|  | 1.02 Netværksstruktur (TN) | O |  |  |  | A |  |
|  | 1.03 Deltage i møder om planlægning af netværk | L |  | L | L | L |  |
|  | 1.04 IP-adresse plan (fælles for TN og AN) |  |  |  |  | A |  |
|  | 1.05 Valg af Domæne navn |  |  |  |  | A |  |
|  | 1.06 Opsætning af Domæne |  |  |  |  | A |  |
|  | 1.07 Fastlæggelse af V-LAN | O | O | O | O | A |  |
|  | 1.08 Opsætning af V-LAN |  |  |  |  | A |  |
|  | 1.09 Internetadgang til netværk | O | L | (3) | (3) | A |  |
| 2. Hardware | 2.01 Servere til administrativt/tekniske systemer |  |  |  |  | A |  |
|  | 2.02 Klienter for betjening til administrative/tekniske systemer |  |  |  |  | A |  |
|  | 2.03 Aktivt udstyr for IT-netværk |  |  |  |  | A |  |
|  | 2.04 Rackskabe (AN) | O | L |  |  | O |  |
|  | 2.05 Rackskabe (TN) |  | A |  |  |  |  |
|  | 2.06 Lokale gateways, routere, switche for kommunikation fra automatik til netværks- og busbaserede enheder. |  |  | A | A |  |  |
| 3. Software | 3.01 Operativsystem |  |  |  |  | A |  |
|  | 3.02 Firewall |  |  |  |  | A |  |
|  | 3.03 Virussoftware |  |  |  |  | A |  |
|  | 3.04 Etablering af VPN-forbindelse |  |  | (3) | (3) | A |  |
|  | 3.05 Software klienter |  |  | LI | LI | M |  |
|  | 3.06 Forbindelse til trådløst netværk |  |  | (3) | (3) | A |  |
|  | 3.07 Oplysning om kompatibilitet for applikationsprogram i relation til styresystem og hardware. |  |  | L(1) | L(1) |  |  |
| 4. Installationer | 4.01 Forsyning af krydsfelts udstyr | O | A |  |  | O |  |
|  | 4.02 Etablering af Fiberkabler | O | A |  |  |  |  |
|  | 4.03 Patch kabler i X-felter |  |  |  |  | A |  |
|  | 4.04 Fiber terminering |  | A |  |  | O |  |
|  | 4.05 Etablering af PDS kabling fra X-felter til PDS-stik |  | A |  |  |  |  |
|  | 4.06 Patchning af IT-stik |  | (2) |  |  | (2) |  |
|  | 4.07 Etablering af dropkabler fra PDS-stik til udstyr inkl. supplerende føringsveje. |  | A(1) | A(1) | A(1) |  |  |
| 5. Færdiggørelse | 5.01 Klarmelding af PDS-kabling og krydsfelt rum |  | A |  |  |  |  |
|  | 5.02 Kontrol, test og indkøring af netværk (TN) |  |  |  |  | A |  |
|  | 5.03 Kontrol, test og indkøring af netværk (AN) |  |  |  |  | A |  |
|  | 5.04 Test og indkøring af Udstyr på Netværk (TN) |  | A(1) | A(1) | A(1) |  |  |
|  | 5.05 Test og indkøring af Udstyr på Netværk (AN) |  | A(1) | A(1) | A(1) | O |  |
|  | 5.06 Test af Firewall |  |  |  |  | A |  |
|  | 5.07 Backup |  | A(1) | A(1) | A(1) | A |  |
|  | 5.08 Test af VPN-forbindelse |  |  |  |  | A |  |
|  | 5.09 Ansvarlig for drift og servicering af teknisk netværk inden aflevering. |  |  |  |  | A |  |
|  | O = oplæg, L = levering, M = montering, T = Tilslutning, I = Idriftsættelse / indregulering, A = alt inkl. (1) = for egne arbejder, (2) aftales fra sag til sag, (3) kræver forudgående aftale, (AN) = Administrativt Netværk, (TN) = Tidligt Netværk: TCP/IP netværk i bygningen der etableres så CTS/Sikring kan idriftsættes og vises på HC inden det administrative netværk færdiggøres. Tidligt Netværk (TN) vil ofte være udført med midlertidigt aktivt udstyr på bygningens IT-kabling. |  |  |  |  |  |  |

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2021-02-08 | HNS/NIRAS | Nyt dokument |
| 1.0 | 2021-03-09 | PEHE/NIRAS | Opdateret iht. review kommentarer |