WD-40® MULTI-USE PRODUCT

| KBA | Stofkort | Indkøb | Label |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KBA oversigt

| Synonym; WD-40 MULTI-USE PRODUCT. ⤢ Vis noter. P nr.: p200359 CAS nr.: Produkt Register AT: 4292494 Navn: WD-40® MULTI-USE PRODUCT. Bruttoformel:. Denne brugsanvisning er udarbejdet på grundlag af leverandørens oplysninger om produktets indhold, egenskaber mv. WD-40 Company Limited - 27-02-2024. Frigivelsesdato: 16-11-2017. Sidst ændret: 10-07-2024. Bestil revision. |  | GHS02 – Flamme (brandfarlig) GHS07 – Udråbstegn (sundhedsfare); Fare H222: Yderst brandfarlig aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. P210: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. P260: Indånd ikke dampe og aerosoltåger. P301+310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge P331: Fremkald IKKE opkastning. P410+412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.. |
| --- | --- | --- |

| Langtidsvirkninger ved udsættelse | Ja | Mistænkt | Ingen/utilstrækkelig dokumentation |
| --- | --- | --- | --- |
| Kræftfremkaldende |  |  | X |
| Skade på kønsorganer, æg, sæd, foster | X |  |  |
| Skade på arveanlæg (mutagent) |  |  | X |
| Hudsygdomme bl.a. allergi |  |  | X |
| Luftvejsallergi bl.a. astma |  |  | X |
| Skade på nervesystemet |  |  | X |
| Organskade: lunger, lever, nyrer |  |  | X |
| Øvrige skader: |  |  | X |

| A : Anvendelsesområde - Begrænsning |  |
| --- | --- |
| Kan være omfattet af BEK nr. 1839 af 14/12/2023 "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse". Det skal vurderes, om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres under graviditeten/amningen. Stoffet/produktet kan danne eksplosiv atmosfære/eksplosion, ATEX-stof, da flammepunktet er under 30°C. Overvej om arbejdet nødvendiggør foranstaltninger jf. BEK nr. 518, 1994 "Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning" med senere ændringer samt BEK nr. 1639 af 06/12/2016 "Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker" og tilhørende vejledning fra 19.januar 2017 og endvidere BEK nr 590 af 26/06/2003 "Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder" Anvendelse: Smørremiddel, korrosionsbeskyttelse |  |
| ⤢ Vis noter. |

| B : Sundhedsfarlige egenskaber |  |
| --- | --- |
| Indeholder organisk opløsningsmiddel. |  |
| Indånding : | - Kan påvirke centralnervesystemet med symptomer som hovedpine, svimmelhed, kvalme og evt. bevidstløshed. |
| Indånding-langtid : | - Leverandøren garanterer at indholdet af benzen er mindre end 0,1 %. Derfor tages ikke hensyn til at kul- og olieafledte stoffer kan fremkalde kræft og virke mutagent. - Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. |
| Hud-akut : | - Affedtning af huden, der bliver tør, sprækkende og mere sårbar overfor optagelse af andre kemiske stoffer. |
| Hud-langtid : | - Der foreligger ingen information. |
| Øjne : | - Evt. irritation. |
| Indtagelse : | - Ikke sandsynlig pga. emballeringsform. |
| ⤢ Vis noter. |

| C : Forholdsregler ved brug |  |
| --- | --- |
| Sprayflasken må ikke punkteres eller brændes - heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke ske mod åben ild eller glødende legemer. |  |
| Ventilation : | - Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft. Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn. |
| Handsker : | - Leverandøren anbefaler brug af engangshandsker af: - Nitril |
| Sikkerhedsudstyr : | - Der skal være let adgang til nødbruser, øjenskylleflaske og håndvask med sæbe. |
| Brand og eksplosionsfare : | - Vær opmærksom på at arbejde med stoffet kan give anledning til dannelse af eksplosiv atmosfære. |
| Øvrige : | - Ved arbejdspladsvurderingen skal der tages særlige hensyn, da stoffet er skadeligt eller mistænkt for skadeligt for fostre, æg- og sædceller. Flytning til andet arbejde kan være nødvendigt. - Arbejdet skal tilrettelægges så kontakt med stoffet undgås. Pas på aerosoler der kan opstå ved opvarmning eller kraftig påvirkning f.eks.: Afvejning, pipettering, omhældning, udrystning, opvarmning, findeling i morter, vandslibning, spray, blendning, homogenisering, centrifugering, ultralydsbehandling |
| ⤢ Vis noter. |

| D : Beskrivelse af stoffet |  |
| --- | --- |
| Indhold oplyst af leverandøren. w/w %; Stofnavn; CAS nr.; Grænseværdi [8 timer], (Kort tid); M-faktor Akut; M-faktor Kronisk; CLP stofklassificering; EU stofklassificering. 60-80; Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater; Asp. Tox 1 + H304; STOT SE 3 + H336; Flam. Liq. 3 + H226; EUH066;. 1-3; Carbondioxid; 124-38-9; [9000 mg/m³ ] [5000 ppm ]. Beskrivelse:; Lysebrun aerosol; Damptryk:. Molvægt:; Relativ fordampningshastighed:. Massefylde:; 0,817 g/cm³; Selvantændelsestemp:. Vandopløselighed:; Antændelsestemp:. Opløselighed:; Uopløseligt i vand; Eksplosionsgrænse:; 0,6-8,0 w/w %. Grænseværdi kort tid (TLV, mg/m³):; Grænseværdi 8 timer (TLV, mg/m³):. Grænseværdi kort tid (TLV, ppm):; Grænseværdi 8 timer (TLV, ppm):. Log Kow (Log Pow):; Anmærkning ifølge AT (O,K,H,L,S):. pH:; Vapour Hazard Index (VHI/VHR):. Smeltepunkt/frysepunkt:; <-66 °C; M-faktor Akut. Kogepunkt:; 176 °C; M-faktor Kronisk. Flammepunkt:; 47 °C. |
| Stabilitet / reaktivitet : | - Uforligelig med bl.a. stærkt oxiderende stoffer. |
| Miljøforhold : | - Der foreligger ingen information. |
| ⤢ Vis noter. |

| E : Opvarmning og brand |  |
| --- | --- |
| Brand : | - Der dannes giftige gasser/dampe af bl.a. - Kulmonoxid. - Kan eksplodere ved brand |
| Slukning : | - Vandtåge-, kulsyre-, pulverslukker. Vær dog opmærksom på, at pulver kan skade apparatur. |
| ⤢ Vis noter. |

| F : Spild og bortskaffelse |  |
| --- | --- |
| Spild er usandsynlig. Vedr. tom emballage: Den tomme beholder må ikke punkteres eller brændes. Beholderen skal være helt tom, før den skal bortskaffes. Tømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Affaldsgruppe:; Faresedler:; Klasse:; Klass. kode:; PKG:; UN nr:. Z; 2.1; 2.1; 5F; -; 1950. |
| ⤢ Vis noter. |

| G : Førstehjælp |  |
| --- | --- |
| Indånding: - Personen bringes i frisk luft, holdes i ro og under opsyn. Ved risiko for bevidstløshed lejres personen i aflåst sideleje og holdes varm. Ved manglende vejrtrækning gives kunstigt åndedræt. Hud: - Skyl længe og grundigt med vand, fjern forurenet tøj og evt. smykker. Øjne: - Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen. Indtagelse: - Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Giv ikke væske til bevidstløse. Fremkald ikke opkastning. - Ved vedvarende gener søg læge og medbring denne brugsanvisning. Forbrænding: - Skyl straks med vand - fortsæt indtil smerterne ophører. - Under skylningen fjernes tøj som ikke er fastbrændt. - Søg skadestue og fortsæt skylningen under transport. |  |
| ⤢ Vis noter. |

| H : Opbevaring |  |
| --- | --- |
| Opbevares i ventileret kemikalieskab ved en temperatur < 50°C. Undgå direkte sollys. |  |
| ⤢ Vis noter. |

| I : Substitution |  |
| --- | --- |
| ⤢ Vis noter. |